Математическое моделирование автоматизированного позиционного гидропривода целевых механизмов машин с контуром гидравлического управления повышенной эффективности

- М.С.Полешкин, В.С.Сидоренко

- Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

Развитие машиностроительной индустрии, определяется уровнем совершенствования автоматизированного технологического оборудования (АТО) [1]. Повышение требований к быстродействию и точности их функционирования обусловливают необходимость совершенствования действующих и создания новых позиционных систем. Применение позиционных гидроприводов, в силу известных преимуществ [2] позволяет повысить эффективность таких систем.

В позиционных гидросистемах программного регулирования, широкое применение нашли гидромеханические позиционеры - устройства организующие контур гидравлического управления [2]. Они эффективно решают задачи оптимального управления выходного звена привода, используя гидравлические линии связи (ГЛС), позволяющие регулировать потоки жидкости на входе или выходе из гидродвигателя.

В результате схемотехнического поиска разработана модульная гидромеханическая система, обладающая возможностью эффективного структурно-параметрического управления процессами позиционирования целевых механизмов машин.

Рис.1. Структурная схема  позиционного гидропривода с ГЛС:

АЗП – автоматический задатчик перемещений; ЭВМ – электронно-вычислительный модуль; ДПК – датчик положения координаты; УГП – устройство грубого перемещения; УТП – устройство точного перемещения; УУ – устройство управления; ИЛИ – логический элемент «или»; ЭСУ - энергосиловая установка;

ГД - гидродвигатель; ИУ – исполнительное устройство; ТУ – тормозное устройство; ОУ – объект управления.

Структурная схема, показывающая взаимодействие ее силовой, гидравлической и механической подсистем, приведена на рис.1.

Гидравлическую подсистему образуют: энергосиловая установка (ЭСУ), гидродвигатель (ГД) и тормозное устройство. ЭСУ формирует требуемые параметры потока рабочей жидкости p1,p2,Q1,Q2  и преобразует его энергию в движение выходного звена ГД с заданными скоростью ω1 и крутящим моментом MГМ.

Отработку требуемого алгоритма позиционного цикла обеспечивает блок контроля координаты (БКК). Его реализуют: датчик положения координаты (ДПК), кинематически связанный с гидродвигателем. Срабатывание ДПК и передача сигнала на устройство грубого перемещения (УГП) формирующего управляющие воздействие pу происходит в точке позиционирования, задаваемой автоматическим задатчиком перемещений АЗП [5].

Гидравлический сигнал на выходе УГП формируется за 0,001…0,003 с [2] давлением для прямого управления гидромеханическим позиционером (ГМП) встроенным в гидравлическую силовую систему и управляющих основными потоком гидродвигателя. Передачу сигналов осуществляют управляющие гидролинии связи (УГЛС). ГМП образуют: устройство управления (УУ) преобразующее и направляющее управляющий сигнал к исполнительному устройству (ИУ) регулирующему противодавление на сливе ГМ.

Рис.2. Расчетная схема динамической системы ПГП

Особенностью гидравлических связей ГМП, являются незначительные расходы управляющих потоков в УГЛС, что позволяет минимизировать объемы жидкости в контуре и повысить его быстродействие управляющего устройства (ГМП). Объединение нескольких исполнительных устройств в одно многофункциональное, так же повышает быстродействие и стабильность работы системы.

Возможности дальнейших исследований функционала предлагаемого схемотехнического решения ПГП, во многом зависят от качественного математического описания его гидромеханической системы.

При этом существенно сокращается  время последующих испытаний и улучшается качество рабочих процессов реальных ПГП, сокращая затраты времени и средств. Для этого был выполнен динамический анализ позиционного гидропривода в соответствии с ниже приведенной методикой.

Для этого, на основании структурной и принципиальной гидравлических схем, разработана расчетная гидрокинематическая схема динамической системы ПГП представленная на рис.2.

Математическое описание динамических процессов протекающих в гидравлических системах осложняется особенностями поведением потока рабочей жидкости. Поэтому при формировании математической модели  позиционной гидросистемы, были приняты следующие допущения в порядке их значимости:

- Механическую подсистему ГМУП в упрощённых моделях описывает одномассовая динамическая система, а в полной модели – двухмассовая;

- Утечки  малы и могут быть ограничены коэффициентом утечки Ку [3];

- Трубопроводы короткие, гладкие, жесткие, что позволяет не учитывать волновые явления;

- Жесткость гидравлического силового контура Сг ниже жесткости механической подсистемы См;

- Динамические процессы протекают в окрестности точки нагрузочной характеристики привода: QН=const , pн=pклmax= const;

- Рабочая жидкость сжимаемая, капельная, в каналах присутствует нерастворённый воздух. Полагаем, что состояние среды описывается зависимостями, справедливыми для смесей с осреднёнными свойствами. Сосредоточенный объём сжимаемой жидкости Qсж для  удобства  расчётов считаем присоединенным к рабочей полости гидродвигателя;

- Принимается, что сила вязкого трения в подвижных сопряжениях пропорциональна скорости, поскольку постоянная времени гидродинамического всплытия элемента больше времени переходного режима, то можно полагать, что сила трения пропорциональна скорости [3];

- Совмещение рабочих окон вращающегося распределителя происходит мгновенно  при релейном управлении и по экспоненциальному закону - при квазирелейном управлении;

- Коэффициент расхода управляющего устройства ГУКа представлен аппроксимированной функциональной зависимостью от степени открытия золотника клапана µ=f(x) полученной экспериментально [5].

Используя основные принципы и правила математического описания динамических подсистем с механическими связями, обоснованных работами В.А. Кудинова, А.С. Проникова, В.Э. Пуша и др. [1], гидравлических силовых и управляющих подсистем, подтвержденных исследованиями О.Н. Трифонова,  Д.Н. Попова и др. [3], составлена математическая модель, представляющая систему нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих поведение ее подсистем.

- Уравнения движения двухмассовой механической подсистемы:

I1d2ϕ1dt2=MГМ−MC1−M1−2−MТЗ−MВР ;        				(1)

I2d2ϕ2dt2=−MН−MС2+M1−2;       						(2)

MГМ=12πqM(p1−p2);;       						(3)	MC1=MТ1signdϕ1dt+kВТdϕ1dt;;						(4)

MC2=MT2signdϕ2dt+kВТdϕ2dt;						(5)

(6)

где  	I1,I2 - приведенные моменты инерции ведущих и ведомых масс, кг∙м2;

ϕ1,ϕ2–  координаты их угловых перемещений, рад;

MГМ-момент сил гидромотора, Н∙м;

MC1, MС2  - моменты сил сопротивления, Н∙м;

M1−2– упругий момент, Н∙м;

MН– момент технологической нагрузки, Н∙м;

h – коэффициент демпфирования механической    подсистемы;

C– коэффициент жесткости механической    подсистемы;

MВР– момент  вращающегося распределителя, Н∙м;

MТЗ - тормозной момент, Н∙м;

MТЗ(max) - максимальное значение тормозного момента, Н∙м;

τ- постоянная времени нарастания тормозного момента;

qM- рабочий объем гидромотора, м3;

kп=bокπ⋅dз  - коэффициент полноты использования периметра втулки золотника при размещении в ней окон;

MТ1,МT2- моменты сухого трения, Н∙м;

2. Гидравлическая силовая подсистема с дроссельным управлением описывается уравнениями баланса расходов характеризующими напорную и сливную лини [3]:

QН=QГМ+QП+QУ+QСЖ;               	            	     (7)

QГМ+QП=QГУК+QСЖ;                          			     (8)

QГМ=qМ⋅ω1;                         	  	 		     (9)

QУ=rу⋅pн;                          	       	  		    (10)

QП=rп⋅(p1−p2);                          	       	  	    (11)

QСЖ=qм+WiглEсм⋅dp1dt;                                     		    (12)

Eсм=Eж1+αв⋅EжEв;                                 	    	   	     (13)

где 		QН - расход гидронасоса, м3/с;

QГМ - расход идущий на вращение вала гидромотора, м3/с;

Qу - расход идущий на компенсацию утечек, м3/с;

QП - расход идущий на перетечки рабочей жидкости, м3/с;

QСЖ - расход идущий на компенсацию деформируемого объема жидкости в полостях гидромотора и подводящих каналах, м3/с;

QГУК  - расход проходящий через гидроуправляемый клапан, м3/с.

rу, rп, - коэффициенты утечки и перетечки;

Eв, Eж  - модули объемной упругости жидкости и воздуха;

αв – коэффициент учитывающий содержание воздуха в жидкости;

Wiгл – объем i-го участка гидролиний соответственно м3;

- приращение давления в напорной полости гидромотора.

Зависимость дросселирования расхода рабочей жидкости QЗ через окна золотников гидрораспределителей [4], от изменения их проходного сечения и перемещения золотника xР при перепаде давлений Δp определяется с помощью выражения:

QЗi=kрi⋅xрi⋅Δp⋅sign(Δp);				    (14)

где kРi=μз⋅π⋅dз⋅kп.rу⋅2ρ - удельные (отнесенные к единице перемещения золотника) проводимости окон, открытых при смещении золотника от среднего положения;

Преобразуя уравнения (7), (8) и выполнив подстановку значений расходов, получим уравнения характеризующие изменения давлений для напорной и сливной гидролиний:

dp1dt=−kКП⋅ЕсмqН+qМ+WЛ1⋅xКП⋅р1−рСЛ⋅sign(р1−рСЛ)−qМ⋅ω12π×Есм(qН+qМ+WЛ1)ηО++qН⋅ωН2π⋅Есм(qН+qМ+WЛ1)ηО−kР2⋅ЕсмqН+qМ+WЛ1⋅xР2⋅р1−рГУТ⋅sign(р1−рГУТ);    (15)

dp2dt=−kДР⋅ЕсмqМ+WЛ2⋅xДР⋅р2−р3⋅sign(р2−р3)−kГУК⋅ЕсмqМ+WЛ2⋅xГУК⋅р2−рСЛ××sign(р2−рСЛ)+qМ⋅ω12π⋅Есм(qМ+WЛ2)ηО;  	       (16)

dp3dt=kДР⋅ЕсмWЛ3⋅xДР⋅р3−р4⋅sign(р3−р4)−kР4⋅ЕсмqМ+WЛ3××xР4⋅р3−р4⋅sign(р3−р4); 		  	       (17)

dp4dt=kР4⋅ЕсмxГУК⋅SГУК+WЛ4⋅xР4⋅р3−р4⋅sign(р3−р4)−SГУК⋅VГУК⋅ЕсмxГУК⋅SГУК+WЛ4; 	        (18)

3.Управляющая подсистема реализуется контуром гидравлического управления КГУ, описываемым подмоделями ВР, движением золотника ГУКа и управляющими гидролиниями.

- 3.1Уравнение движения золотника распределителя Р4, управляющего ГУК:

mпр.Р4⋅d2xР4dt2=SР4(pу−Cпр(x0Р±xр4))−kВТ⋅dxР4dt−Cпр.Р4(x0Р±xр4)−FУ−−FСТ⋅signdxр4dt±FГД⋅signdxdt;   (19)

где 	mпр.Р4 - приведенная масса золотника  распределителя, Н∙с2/м-4;

FСТ - сила сухого трения, Н;

pУР  – давление управления распределителя, Па;

kВТ- коэффициент вязкого трения;

Cпр.р4-  жесткость пружины распределителя, Н/м;

FУ- реакция силы упоров, Н;

x0Р - предварительная деформация пружины распределителя, м;

xР4- перемещение золотника распределителя, м.

3.2 Уравнение движения золотника гидроуправляемого клапана:

mпр.ГУК.d2x ГУКdt2=pУ⋅SГУК−kВТdxГУКdt−cпр.К(x0К±xГУК)−FСТsigndxГУКdt−−FУ±FГД⋅signdxdt;   (20)

где     mпр.ГУК- приведенная  масса золотника клапана, Н∙с2/м-4;

pУК  – давление управления клапана, Па;

Cпр.К–  жесткость пружины клапана, Н/м;

xГУК –  перемещение золотника клапана, м;

x0К – предварительная деформация пружины клапана, м;

SГУК  – эффективная площадь золотника ГУКа, м2;

3.3 Уравнение управляющего давления распределителя Р4:

dpУdt=kР3⋅ЕсмxР4⋅SР4+WУ1Л⋅xР3⋅р1−ру1⋅sign(р1−ру1)+VГУК⋅SР4⋅ЕсмxР4⋅SР4+WУ1Л;		(21)

где 	и Vi- объем гидролиний и гидроаппарата соответственно, м3;

xi - перемещение запорно-регулирующего элемента соответствующего гидроаппарата, м;

SРi- эффективная площадь золотника распределительного элемента соответствующего гидроаппарата, м2;

pi  – давление на соответствующем участке гидропривода, Па;

Eсм - модуль объемной упругости смеси жидкости и воздуха, Па;

Математическая модель системы ПГП исследовалась с использованием программного пакета Matlab 2011a и её подсистемы модульного моделирования динамических процессов simulink. При решении, применяли прямой численный метод Рунге-Кутта и Эйлера с постоянным шагом интегрирования равным 0,00001. При этом принятые начальные условия, параметры контура гидравлического управления (Табл.1) и управляющие воздействия (хi), имели функциональную зависимость от координаты выходного звена ().

Реализация и решение системы дифференциальных уравнений описывающих динамическую систему позиционного гидропривода, в программе Matlab, выполнялось по следующему алгоритму:

1. Составление вычислительного блока для решения одномассовой матмодели позиционного гидропривода.

2. Введение в модель, подмодели гидравлического силового контура в составе которого участвуют гидрораспределители ВР, Р2 и Р3 с релейной схемой включения (учитывая реальное время срабатывания tср=0,002…0,003с) [2].

3. Введение в модель, подмодели гидравлического контура управления с гидролининиями связи – распределителя Р4, с квази-релейной схемой переключения.

4. Интеграцию в КГУ, модели гидравлического устройства управления – ГУКа, с аппроксимацией зависимости µ=f(x) соответствующей реальным гидродинамическим процессам [5], полученную с учетом динамических характеристик измерительных устройств [6].

5. Выбор метода решения системы дифференциальных уравнений математической модели и соответствующего размера шага.

При решении дифференциальной системы уравнений, для исполнительного элемента КГУ - гидроуправляемого клапана, вначале использовались релейный (рис.3а), квази-релейный (рис.3б) и на завершающей стадии – реальный законы (рис.3в)  перемещения управляющего элемента (золотника).

Таблица 1 – Параметры устройств КГУ

| № п/п | Параметры | Обозначение | Размер-ность | Диапазоны изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проходного сечения распределителя | SР | м2 | 0-0,0000785 |
| 2 | Коэффициент расхода распределителя | μз |  | 0,8 |
| 3 | Проводимость управляющего распределителя | КУР |  | 1,13∙10-4 |
| 4 | Жесткость пружины ГУКа | Cпр | Н/м | 24220 |
| 5 | Предварительное натяжение пружины ГУКа | x0 | м | 0,0095 |
| 6 | Давление контура гидравлического управления | pу | Па | 1,6-6,3∙106 |
| 7 | Расход через ВР | Qвр | м3/с | 0,0015-0,0138 |

Исходные данные, принятые для моделирования позиционного гидропривода приведены в табл. 2. Исследования проводились при различных диапазонах функционирования гидромеханической системы привода. Был определен базовый режим работы, характерный для большинства поворотно-делительных механизмов АТО.

Рис. 3. Законы изменения управляющего воздействия золотника ГУКа:

а – релейный; б – квазирелейный; в – реальный (получен экспериментальным путем)

В результате выполненной отладки и апробации вычислительных блоков программы, реализованной в подсистеме Simulink, получены осциллограммы зависимостей выходных параметров: φ, ω – механической подсистемы, а так же задающих воздействий– xГУК и xР2, xP4 - перемещения управляющих элементов КГУ.

Табл. 2. Исходные данные для моделирования ПГП

| №№ п/п | Параметры | Обозначение | Размер- ность | Диапазоны изменения | Базовый режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорость |  i | Рад./с | 5-20 | 10 |
| 2 | Обобщенная сила сухого трения гидродвигателя | Мт01 | Нм | 1-8 | 4,5 |
| 3 | Обобщенная сила гидро-механического тормоза | Mтз(t) | Нм | 10-100 | 32 |
| 4 | Основной конструктивный параметр гидродвигателя | K=q2p | м3/рад | 3*10-6-25*10-6 | 5,57*10-6 |
| 5 | Коэффициент вязкого трения гидродвигателя | Ктм | Нмс/рад. | 0,05-0,35 | 0,11 |
| 6 | Приведенный коэффициент жесткости | С | Нм/рад | 0-15000 |  |
| 7 | Перемещаемые ведущие массы | J1 | кг м2 | 39*10-4-0,024 | 0,0034 |
| 8 | Приведенный момент инерции | Jп | Нмс2 | 0,01-0,1 | 0,033 |
| 9 | Давление насоса | РН | Па | 1,5*106-6,3*106 | 5,5*106 |
| 10 | Давление в сливой гидролинии | РСЛ | Па | 0,5*106-1,5*106 | 0,5*106 |

Конфигурация интерфейса составленной программы позволила работать в диалоговом режиме, варьируя исходные данные (приведенные в Табл.2), осуществлять выбор структуры задачи и мониторинг выходных характеристик. В ходе математического эксперимента,  проводилась оценка погрешностей и статистическая обработка полученных численных данных по известной методике [7].

После каждого математического эксперимента, его результаты автоматически  образовывали массив данных, со следующими параметрами:

- ω0- ω1 в режиме разгона на участке tраз;

- ω1- ω2; при установившемся режиме на участке tуст;

- Δφ1 -Δ φ2 при режиме замедления на участке tзам;

- Δφ – в момент позиционирования на участке tпоз;

Движение одномассовой механической подсистемы, характеризует фазовый портрет координаты перемещения выходного звена (рис.3). Движение приведенных масс I, в момент завершения процесса позиционирования, сопряжено с колебаниями (0,37 c), которые благодаря включению гидромеханического тормозного устройства – гасятся, в области Δφ.

Рис. 3. Результаты моделирования динамической системы ПГП:

φ – радиальное перемещение; ω – радиальная скорость; Pу – давление управления;

P2 – давление противодавления (в сливной магистрале ГМ); xГУК – перемещение золотника ГУКа; xР2 – перемещение золотника Р2; xР4 – перемещение золотника Р4

За точность позиционирования принимаем путь торможения вала гидромотора и планшайбы стола поворотно-делительного механизма с момента начала совмещения  рабочих окон вращающегося распределителя ВР. При дальнейшем перемещении втулки образуется проходное сечение и управляющий сигнал  на Р4. Последний, переключаясь, соединяет заклапанную полость ГУК со сливом, который закрывается, перекрывая слив гидромотора, что приводит к его останову. Точность позиционирования  определяли выражением , где  – положительный выбег гидромотора,  – его рассеяние, обусловленное влиянием случайных факторов.

Табл.3. Результаты сравнения ПГП с различной структурой КГУ

| Устройство позиционер | Ру, МПа | nгм, об/мин | nоу, об/мин | Мгм, Нм | jгм, рад | Djгм, рад | Djоу, рад | tp, с | ∑tт, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидрозамок | - | 140 | 11,6 | 10 | 0,345 | 0,052 | 0,004 | 0,055 | 0,07 |
| МФУУ (регулятор потока) | 1,7 |  |  |  | 0,215 | 0,01 | 0,003 | 0,42 | 0,54 |
|  | 3 |  |  |  | 0,108 | 0,029 | 0,002 | 0,46 | 0,41 |
| ГУКП (клапан) | 3 | 150 | 12,5 | 10 | 0,102 | 0,023 | 0,0017 | 0,39 | 0,37 |
|  | 6,3 |  |  |  | 0,103 | 0,02 | 0,0015 | 0,042 | 0,27 |

По результатам моделирования, при заданных режимах ip, iу, nгм, Мгм очевидна эффективность процесса позиционирования с применением ГУКП. В среднем, точность позиционирования повышается ~ на 40 %, а быстродействие на 33%, по сравнению с конкурирующими решениями на основе МФУУ (Табл.3), что подтверждает эффективность предлагаемого схемотехнического решения.

Литература

- Кудинов В.А. Динамика станков. – М.: Машиностроение, 1967. – 359с.

- Сидоренко В.С. Синтез быстродействующих позиционирующих гидромеханических устройств / СТИН – 2003, - №8 с.16-20.

- Попов Д.Н. Механика гидро- и пневмоприводов: учеб. для вузов. – М.:Изд-во МГТУ им  Н.Э.Баумана,2001.-320с.,ил.

- Цуханова Е.А. Динамический синтез дроссельных управляющих устройств гидроприводов.  М., «Наука», 1978.

- Сидоренко В.С., Полешкин М.С. Многофункциональное гидромеханическое устройство позиционирования целевых механизмов станочных систем повышенного быстродействия и точности / Вестник ДГТУ. - 2009. –Т.9. – Спец. вып.

- Иосифов В.П. Имитационный подход к проблеме определения динамических характеристик средств измерений / Инженерный Вестник Дона [Электронный ресурс]. – Ростов-на-Дону: Ростовское региональное отделение Российской Инженерной Академии – №4, 2010. – Шифр Информрегистра: 0421100096. – URL: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/308/ – 5 с.

- Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных. – М.: Мир, 1980. – 602 с.