- Аномалии астрономической рефракции и их учет

Н.Н. Редичкин,И.Н. Редичкин

Исследования, выполненные в работах  [1], [2], [3] позволяют считать, что при измерении зенитных расстояний (  ) небесных светил необходимо учитывать не только углы астрономической рефракции (rа), на и аномалии рефракции (Δrа), которые определяют по формуле:

(Δrа) =  rат  -  rаизм                                                                    (1)

где:  rат – теоретическая рефракция (вычисленная по формулам или таблицам);   rаизм   - измеренная рефракция.

Углы (Δrа) возникают из-за того, что принятая для вывода формул рефракции сферическая модель атмосферы, нарушается. Образуются наклоны изодиоптрических поверхностей. Нормаль к ним не совпадает с отвесной линией, образуя некоторый угол i равный дуге Zn  (рис.1). В этом случае рефракция происходит не в вертикальной плоскости, а в плоскости, содержащей нормаль, луч падающий и луч преломленный. Такая рефракция  называется аномальной. Аномальная рефракция изменяет не только зенитные расстояния, но и азимуты (А) светил.

На зенитных расстояниях  < 700 аномалии рефракции сравнимы с ошибками измерений. Для их учета на этих  можно использовать значения Δrа, полученные по результатам наблюдений небесных светил вблизи горизонта,  где  rа  могут достигать величин от нескольких секунд до нескольких минут, а иногда и градусов [1]. Для определения i – общего наклона изодиоптрических слоев атмосферы в данном направлении, в работе [4] предложено использовать результаты измерений зенитных расстояний и азимутов небесных светил вблизи горизонта. Получена формула:

i=β2+Δrа22rа                                                                   (2)

В формуле (2)  Δrа находились по (1);  β = ΔА = А - А/ , где А/ -измеренный азимут светила;  А- азимут светила, вычисленный без учета наклонов изодиоптрических поверхностей по формуле, полученной из соотношений параллактического треугольника с известными значениями склонения (δ), широты (φ) и часового угла (t), тогда :

А=arctgcosδsintsinϕcosδcost−cosϕsinδ                                    (3)

Используя результаты наблюдений небесных светил вблизи горизонта по (1), (2), (3)  вычисляют i и Δrа. Для того, чтобы в этом направлении определить аномалии на <700 из формулы (2) найдем:

Δrаj=i±i2−βi2                                                               (4)

где βi   -  дуга пространственного угла а0в (рис.1), определяемая из сферического треугольника Zав по формуле:

cosβi = cos(Zа ) cos (Zв ) + sin(Za)sin(Zв) cosΔА                                                 (5)

Полагая в (5)    Zа =  Zв = ς получим:

βi =  arc cos (cos2 +  sin2   cosΔA)                                                             (6)

Для расчетов по (4) воспользуемся данными, приведенными в [4]  (табл.1). Углы  ΔA, Δrа и  i   получены по результатам измерений  и А/ звезды αVir (Cпика) вблизи горизонта.

Таблица 1

Результаты вычислений аномалий рефракции

| № пп |  | rат | rаизм | А/ | ΔА | Δrа | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86044/39,2// | 609,9// | 612,4// | 71028/45,2// | -7,0// | -2,5 | -11,1 |
| 2 | 87013/50,8// | 689,9// | 695,6// | 72000/01,45// | -10,3// | -5,7 | -12,2 |
| 3 | 87037/13,6// | 757,2// | 766,4// | 72024/59,0// | -11,2// | -9,2 | -11,4 |
| 4 | 88007/07,6// | 850,9// | 857,5// | 72056/51,6// | -7,3// | -6,6 | -7,3 |
| 5 | 88027/01,2// | 953,4// | 981,9// | 73018/38,2// | -12,3// | -28,5 | -16,9 |
|  |  |  |  |  | ΔАср=-9,6 |  | Iср= -11,8// |

В таблице величины rат  получены методом численного интегрирования [5]; величины rаизм = Z – , где Z= arc cos (sinφ sinδ +соsφ cosδ cost); величины  i получены  по формуле (2) с учетом того, что β = ΔАср (табл.1).

На основании данных, приведенных в табл.1, выполнены расчеты значений  Δrа  по (4) в зависимости от величины . Получены результаты, приведенные в табл.2.

Таблица 2

Вычисление аномалий рефракции для различных зенитных расстояний звезд

|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δrа | 0,46″ | 0,71″ | 1,12″ | 1,35″ | 1,74″ | 2,14″ | 2,57″ | 2,99″ | 3,42″ | 3,82″ | 4,18″ |

В табл. 2 для расчетов по (4) принято, что i=icp (табл.1), а величина i по формуле (6).

Из табл. 2 видно, что предложенный способ учета аномалий рефракции может  значительно улучшить результаты наблюдений при измерении зенитных расстояний небесных светил на 70°.

Литература

1. Колчинский И.Г. Рефракция света в земной атмосфере (Обзор). - Киев.: Наукова думка, 1967.-44с.

2. Киричук В.В. Геодезическая рефракция и аномалия астрономической рефракции на больших зенитных расстояниях (Z=88,89,90°). - В сб.: Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - Львов. Межвед.респ.научно-техн. сборник, вып. 13, 1971, с.36-43.

3. Нефедьева А.И. Аномалии рефракции. - В сб.: Современные проблемы позиционной астрометрии. М.: МГУ, 1975, с.110.

4. Редичкин И.Н. Определение наклонов изодиоптрических поверхностей по результатам измерений зенитных расстояний и азимутов опорных звезд. - В сб.: Прикладная геодезия, Из-во РГСУ, г.Ростов-на-Дону, 2001, с. 7-22.

5. Редичкин И.Н. Вычисление углов астрономической рефракции вблизи горизонта различными способами и сравнение результатов. - В сб.: Прикладная геодезия, Из-во РГСУ, г.Ростов-на-Дону, 1999, с. 93-102.